实验室安全事故现场处置程序

及典型事故预防及现场处置方案

（第一版）

实验室与资产管理处

2014.5

目 录

1.实验室安全事故现场应急处置程序	1

1.1事故现场应急工作原则	1

1.2事故现场第一发现人职责	1

1.3 事故单位及各职能部门职责	1

2.触电事故专项预防及现场处置方案	1

2.1触电事故特征	1

2.1.1触电事故类型	1

2.1.2 触电事故规律	2

2.1.3触电伤害的危害程度	2

2.1.4 触电征兆	2

2.2预防措施	2

2.3现场处置措施	3

2.3.1脱离电源	3

2.3.2现场急救	4

2.4 注意事项	4

3.火灾事故专项预防及现场处置方案	4

3.1火灾事故特征	4

3.1.1火灾事故类型	5

3.1.2火灾事故规律	5

3.1.3火灾事故危害程度	6

3.1.4火灾征兆	6

3.2预防措施	6

3.3现场处置措施	7

3.3.1 救火原则	7

3.3.2扑救操作要点	7

3.3.3 常用灭火器的正确使用	9

3.3.4火灾逃生避险的基本原则	9

3.4注意事项	10

# 1.实验室安全事故现场应急处置程序

## 1.1事故现场应急处置工作原则

“生命第一”，以救援人员优先、以防止事故扩大优先、以保护环境优先的原则。平时做好实验室安全预防工作；一旦发生事故，应立即营救受伤人员，组织撤离或采取其他措施，保护危险区域内的其他人员，控制事故危害和范围。

## 1.2事故现场第一发现人职责

(1) 立即以大声呼叫方式向现场人员报警，并马上通知本单位负责人或实验室主管、社会急救电话及学校报警电话，报告事故发生时间、地点、事故情况、人员受伤情况等；

(2) 在保证生命安全的前提下，采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止事故继续恶化，及时疏散现场无关人员撤离现场。

(3) 应急电话：学校报警电话：86836110

报警：110     火警：119    急救中心： 120

## 1.3 事故单位及各职能部门职责

依据《中国计量学院实验室安全应急预案》（量院〔2013〕62号）应急响应，开展事故应急救援及处置工作。

# 2.触电事故专项预防及现场处置方案

## 2.1触电事故特征

2.1.1触电事故类型

触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

2.1.2 触电事故规律

触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的时期。由于空气湿度大，人体由于出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其它季节要高。

### 2.1.3触电伤害的危害程度

当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，仍至人体窒息（“假死”状态），在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。

当人体触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印，随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕，严重时也可能致人于死命。

2.1.4 触电征兆

轻型：触电后表现面色苍白、无力、触电手指麻木，轻度肌肉痉挛，但易于松手脱离电源，短时间头晕、心悸、恶心、呼吸急促、触电部位皮肤疼痛，一般神志清楚。

重型：触电后当即昏迷，呼吸浅快或暂停，迅速发生呼吸麻痹，血压下降，心律不齐，心动过速或心室性纤颤，复苏不利，终致呼吸心跳停止，治疗及时大部分触电者可以获救。

## 2.2预防措施

（1）有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

（2）在实验室墙上电源未经允许不得拆装、改线，严禁乱接、乱拉电线；非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置；

（3）不准使用闸刀开关、木质配电板和花线；实验室内应使用空气开关、配备必要的漏电保护器；对电线老化等隐患要定期检查及时排除。

（4）需配备足够的用电功率和电线，不准超负荷用电；不要擅自使用大功率电器，如有特殊需要必须与学校主管部门联系，使用专门电气线路。多个大功率仪器不得共用一个接线板；不得多个接线板串接；空调必须有专用插座，不得通过接线板连接使用；

（5）电器设施有良好的散热环境，远离热源和可燃物品，确保电器设备接地、接零良好；设备的金属外壳采用保护接地措施。

（6）手持用电设备如手电钻、电烙铁等，应特别注意防范；当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关、触摸电器用具；切勿带电插、接电气线路及维修设备。

（7）长时间离开实验室时，必须及时关闭电源和水源；停水、停电后，应及时关闭所有的电源和水源；电脑、空调、饮水机等不得开机过夜。

## 2.3现场处置措施

2.3.1脱离电源

（1）低压触电事故脱离电源方法

1）立即拉掉开关、拔出插肖，切断电源。

2）如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

3）用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

4）用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

（2）高压触电事故脱离电源方法

1）立即通知有关部门停电。

2）戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

上述使触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以加快为原则，选择采用。

2.3.2现场急救

（1）当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

（3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

（4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

（5）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救

## 2.4 注意事项

（1）救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。

（2）防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

（3）如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

# 3.火灾事故专项预防及现场处置方案

## 3.1火灾事故特征

### 3.1.1火灾事故类型

火灾事故的发生具有普遍性，几乎所有的实验室都可能发生，常见的原因有：

（1）电气引发的火灾：主要原因有由电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等，如忘记关电源，致使设备或用电器具通电时间过长，温度过高引起着火；供电线路老化、超负荷运行，导致线路发热，引起着火；高温仪器设备或静电防护不当引燃易燃物品。电气系统分布广泛、长期持续运行，电气线路通常敷设在隐蔽处，火灾隐患不易发现。

（2）加热或明火操作不慎或使用不当，如不按要求使用酒精灯等；乱扔烟头；加热设备管理、使用不当。

（3）危化品及化学反应引起的火灾：危化品泄漏，泄露出来的液体具有易挥发性，若通风不良，会造成易燃蒸气聚积，达到爆炸极限，一旦遇到火源（如雷电火花、电气火花、静电火花、撞击火花以及其他点火源），则可能导致火灾爆炸事故的发生；危化品保管使用不当；实验操作不当，引燃化学反应生成的易燃、易爆物质。

### 3.1.2火灾事故规律

电气火灾往往在夏、冬两季较为多发，夏季风雨多，安装在露天的电器设备受雨淋或进水，容易使绝缘受损，在运行中出现短路并引发火灾；夏季气温高，对电气设备的散热有很大影响，一些电气设备，如变压器、电动机、电容器、导线与接线头等，在运行时均要发出热量，当环境温度举高不下时，必然使电气设备的温度进一步升高，从而就有可能引起事故，引发火灾；冬天空气干燥，易产生静电，加上不当使用电炉、大功率灯泡取暖或烘烤可燃物质，往往因此引发火灾。

危险化学品引起的火灾受季节影响较大，如遇到夏天，温度较高，泄漏出来的液体，挥发更快，且易达到其闪点而发生闪燃。

### 3.1.3火灾事故危害程度

火灾事故可能导致人员烧伤、触电事故发生。火灾发生在建筑物内，建筑物内人员密集、疏散困难、 排烟不畅，极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。

### 3.1.4火灾征兆

（1）电线发热、散发烧胶皮的难闻气味；电线绝缘层破裂、冒烟。

（2）出现危险化学品泄露，周边有点火源存在，如电气设施使用非防爆电气设施，使用铁制工具处理泄露液体，静电跨接或静电接地失效等。

## 3.2预防措施

（1）电气方面：不准超负荷用电；对电线老化等隐患要定期检查及时排除；电器设施有良好的散热环境，远离热源和可燃物品；不准使用不防干烧电茶壶。

（2）规范加热设备使用：不准使用明火电炉；加热设备操作规程须置于醒目处，并张贴安全警示标识，使用人必须进行相关操作培训后才能使用加热设备；严格按照铭牌上所规定的温度范围使用加热设备，并保持接地良好，确保供电电路符合要求，严禁超负荷运转；建立巡查制度，使用时必须有人值守并做好记录；严禁使用塑料筐等易燃容器盛放物品在加热设备内进行烘烤，建议使用搪瓷盘或不锈钢盘等容器；严禁在加热设备内烘烤纸张和化学试剂。严禁将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在加热设备附近；严禁在加热设备旁进行洗涤、喷洒作业，不得在烘箱内存放任何物品；烘箱、电炉、油浴设备在工作期间，必须保持室内通风，如发现爆燃，应及时切断电源，用灭火毯或灭火器进行扑救。

（3）加热或明火操作方面：实验室内不宜存放过多的易燃品，在火焰、电加热器或其它热源附近严禁放置易燃物；加热用的酒精灯、喷灯、电炉等加热器使用完毕时，应立即关闭；蒸发、蒸馏和回流易燃物时，不许用明火直接加热或用明火加热水浴，应根据沸点高低分别用水浴、砂浴或油浴等加热；灼热的物品不能直接放置在实验台上，各种电加热器及其它温度较高的加热器都应放置在耐高温、耐腐蚀材料上。

（4）危化品及化学反应方面：分析人员对于要进行的实验，须了解其反应和所用化学试剂的特性，在未了解实验反应之前，试料用量要从最小开始。对有危险的实验，要准备应有的防护措施及发生事故处理方法；倾注或使用易燃物时，附近不得有明火，在蒸发、蒸馏或加热回流易燃液体过程中，分析人员绝不能擅自离开；不慎将易燃物倾倒在实验台或地面上时，必须：a． 迅速断开附近的电炉、喷灯等加热源。b． 立即用毛巾、抹布将流出的液体吸干。c． 室内立即通风、换气。d． 身上或手上沾有易燃物时，应立即清洗干净，不得靠近热源；不应用具有磨口塞的玻璃瓶贮存爆炸性物质，以免关闭或开启玻璃塞时因摩擦引起爆炸。必须配用软木塞或橡皮塞，并应保持清洁。易燃易爆物的实验操作应在通风橱内进行，操作人员应戴橡皮手套、防护眼镜。

## 3.3现场处置措施

### 3.3.1 救火原则

先救人，后救物；先控制、后消灭；防中毒，防窒息。

### 3.3.2扑救操作要点

（1）先救人，后救物。在发生火灾时，如果人员受到火灾的威胁，应贯彻救人第一，救人与灭火同步进行的原则。先救人后疏散物资。

（2）及时扑救初起火。在火灾初始状态时，所有在场人员要边呼救、边灭火、边抢救，在初起阶段由于燃烧面积小，燃烧强度弱，放出的辐射热量少是扑救的有利时机，只要不错过时机，可以用很少的灭火器材，扑灭火源。移去或隔绝燃料的来源，隔绝空气（氧）、降低温度。对不同物质引起的火灾，采取不同的扑救方法。

（3）控制火势，关闭实验室内电闸及各种气体阀门；切断可燃物来源，包括移走着火点附近的可燃物；尽可能将受到火势威胁的易燃易爆物质、压力容器等转移到安全地带；关闭通风装置、减少空气流通。

（4）在扑救有毒物品时要正确选用灭火器材，尽可能站在上风方向，必要时要佩戴面具，以防中毒或窒息。

（5）根据火灾类型选择合适的灭火方式见表1，各种危化品的灭火方法参见《化学品安全技术说明书》（MSDS）中的第五部分（消防措施），使用人员在使用危化品前必须学习MSDS中的相关危化品的安全技术说明。

表1 不同火灾类型的燃烧特性及灭火方式

| 分类名称 | 燃烧特性 | 灭火方式 |
| --- | --- | --- |
| 固体火灾 | 有机物质燃烧造成的火灾，如棉、毛、麻、纸张、木材等，燃烧时能产生炽热的余烬 | 可使用水、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基灭火器 |
| 液体、可熔化固体物质火灾 | 由汽油、煤油、柴油、乙醇、沥青、石蜡等燃烧造成的火灾。火势易随燃烧液体流动，燃烧猛烈，易发生爆炸、爆燃或喷溅，不易扑救 | 可使用喷雾水、干粉、二氧化碳灭火器、水基灭火器 |
| 气体火灾 | 气体火灾常引起爆燃或爆炸，破坏性极大，且难以扑救，如煤气、天然气、甲烷、氢气等引发的火灾 | 应先关闭气体输送阀门或管道，切断电源，再冷却灭火。可使用二氧化碳灭火器、干粉、水基灭火器 |
| 金属火灾 | 多因遇湿、遇高温自燃引起 | 一般使用干沙或氯化钠干粉（YADM）金属火灾专用灭火器；忌用水、泡沫水性物质，也不能用二氧化碳及干粉灭火器 |
| 带电火灾 | 带电设备燃烧的火灾，如配电盘、变电室、弱电设备间等的火灾 | 可使用干粉、二氧化碳灭火器、水基灭火器，与带电体保持安全距离 |

### 3.3.3 常用灭火器的正确使用

目前，我校共配备有三种不用类型的灭火器。一种是手提式ABC干粉灭火器；二是二氧化碳灭火器；三是水基型（水雾）灭火器； 实验室根据实验设备的不同，配备有手提式ABC干粉灭火器或二氧化碳灭火器。其使用方法如下：

（1）手提式ABC干粉灭火器的使用方法：①拨掉插销。②一手握喷管，对准火焰根部。③一手用力握紧上下握柄，干粉便会从喷嘴喷射出来。

手提式ABC干粉灭火器使用注意事项：使用前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动；在室外使用时，应占据上风方向。灭火过程中应使灭火器保持直立状态，不能横向或颠倒使用，否则不能喷粉；干粉灭火器灭火后防止可燃物复燃；用干粉灭火器扑救流散液体火灾时，应从火焰侧面，对准火焰根部喷射，并由近而远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭；扑救容器内可燃液体火灾时，应从火焰侧面对准火焰根部，左右扫射，当火焰被赶出容器时，应迅速向前，将余火全部扑灭，灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射，以防干粉气流的冲击力使油液飞溅，引起火势扩大，造成灭火困难。

（2）二氧化碳灭火器使用方法：①将喇叭筒上扳70～90度位置。②拨出插销。③一手握住喇叭筒根部手柄，一手紧握启闭阀的压把。对准火焰根部进行灭火。

二氧化碳灭火器使用注意事项：使用时不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤；灭火时当可燃液体呈流淌状燃烧时，要由近而远向火焰喷射；当扑灭容器内燃烧的液体时，应从容器侧上部向燃烧容器中喷射，但不能直接冲击可燃液面，以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。使用二氧化碳灭火器时，在室外人应选择上风方向；在室内窄小空间使用时，灭火后灭火人员应迅速离开，以防窒息。

### 3.3.4火灾逃生避险的基本原则

火灾一旦降临身边，需要沉着冷静，尽量把火灾损失减小到最低限度。由于人在火场中有可能遭受烧伤、窒息、中毒、爆炸、倒塌物的砸埋以及其它意外伤害，所以火场避险最基本的原则应该是趋利避害，逃生第一。具体来讲就是要做到：

- 沉着冷静，果断作出应急反应；

- 争分夺秒，迅速逃离火场；

- 机智灵活，选择正确的逃生方法和路线；

- 以保证人身安全为前提，采取有效可行的措施；

- 及时发出求救信号，积极争取外援。

## 3.4注意事项

（1）如果身上着了火，千万不可奔跑或拍打，应迅速撕脱衣物，或通过用水、就地打滚、覆盖厚重衣物等方式压灭火苗。

（2）扑救电气火灾时注意，迅速将电气设备的电源切断；使用干粉或二氧化碳灭火器；带电设备现场灭火时，不能直接用自来水灭火，防止触电事故的发生；使用二氧化碳灭火器灭火后要迅速撤离，防止二氧化碳窒息。

（3）火灾扑救人员在扑救火灾时，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，佩戴呼吸器，防止再发生中毒事故。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。

（4）熟悉实验室的逃生路径、消防设施及自救逃生的方法；应保持镇静，切不可乘电梯，不要相互拥挤、乱冲乱窜，应尽量往楼层下面跑，若通道已被烟火封锁，则应背向烟火方向离开，通过阳台、气窗、天台等往外逃生。生命第一、切忌盲目跳楼；不要贪恋财物；不要轻易重返火场。

（5）遇浓烟时，要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻；遇有明火，需要穿越时，应将头发和衣服浇湿，以防着火上身；身上着火时，千万不要奔跑，可就地打滚或用厚重的衣物压住火苗；发现门发烫时，千万不要开门，要用浸湿的衣物等堵住门窗缝隙，并泼水降温。